# SMR 程式運作框架

Xsens MTi 630R 姿態量測與 ESP32 CAN 馬達控制系統

本文件說明 SMR 系統現行程式的職責分工、資料流、通訊格式、控制流程與操作方式。系統以 Xsens MTi-630R 提供 yaw 姿態資料，再經 Python 控制程式與 ESP32 CAN 韌體驅動 MF4015v2 馬達。

# 1. 系統目的與分層

SMR 的核心目標是依感測器姿態角度進行馬達角度追蹤。系統將感測資料讀取、網路傳輸、控制決策與 CAN 馬達命令分開處理。ESP32 僅處理馬達通訊與 CAN frame；感測器驅動、yaw 差值計算及速度決策均由 Python 執行。

| 層級 | 元件或程式 | 主要責任 |
| --- | --- | --- |
| 感測層 | Xsens MTi-630R | 量測三軸加速度、角速度、磁場及姿態角；目前控制主要使用 yaw。 |
| 資料讀取 | mti630r_reader.py | 透過 Xsens 官方 XDA 函式庫讀取感測資料，建立 TCP JSON 串流。 |
| 控制邏輯 | xsens2esp32.py | 將 yaw 變化轉為相對位置命令，經 USB Serial 傳送至 ESP32。 |
| 系統管理 | control_system.py | 管理遠端 reader 與本機 bridge 的 start、status、end 流程。 |
| 馬達韌體 | ESP32_WCMCU230_CAN_TEST.ino | 接收 Serial 指令，產生 CAN frame，並讀取馬達狀態。 |
| 通訊與致動 | WCMCU230 與 MF4015v2 | 將 ESP32 邏輯訊號轉為 CANH/CANL，並由馬達驅動器執行控制。 |

# 2. 整體資料與控制流程

系統的主要資料流如下。控制資料由感測器向馬達傳遞；CAN 狀態回覆與延遲資訊則由馬達回傳至 Python。

圖 1  SMR 感測與馬達控制架構

| 順序 | 來源 | 傳遞資料 | 目的端 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MTi-630R | 感測器封包 | mti630r_reader.py |
| 2 | mti630r_reader.py | TCP JSON：roll、pitch、yaw、imu_tx_ns | xsens2esp32.py |
| 3 | xsens2esp32.py | Serial：n <角度> <速度> | ESP32 |
| 4 | ESP32 | CAN frame，1 Mbps，標準 ID 0x141 | MF4015v2 |
| 5 | MF4015v2 與 ESP32 | CAN 回覆與 LAT 時間資料 | xsens2esp32.py |

control_system.py 不計算 yaw，也不直接產生 CAN 命令；它只負責將 reader 與 xsens2esp32.py 啟動、監看及結束。

# 3. Xsens 感測器資料讀取

mti630r_reader.py 透過 xsensdeviceapi 開啟 MTi-630R，從 callback 持續取得最新封包。程式可輸出完整九軸資料至 CSV，也可透過 TCP 或 UDP 對外送出姿態資料。提供控制程式的 TCP 封包為一筆一行的 JSON。

{"time_s":1750000000.123,"imu_tx_ns":1750000000123456789,"roll":0.12,"pitch":-0.35,"yaw":45.67}

| 欄位 | 意義 | 單位 |
| --- | --- | --- |
| time_s | 人類閱讀用的 Unix 秒時間。 | s |
| imu_tx_ns | reader 準備送出 TCP JSON 時記錄的 Unix 奈秒時間。 | ns |
| roll、pitch、yaw | 姿態角。控制程式目前只使用 yaw。 | degree |

預設感測資料讀取與 TCP 串流頻率皆為 100 Hz。雖然控制目前只使用 yaw，封包仍保留 roll 與 pitch，方便後續擴充多軸控制或進行姿態資料檢查。

# 4. xsens2esp32 控制邏輯

xsens2esp32.py 是 yaw 跟隨控制的核心。它預設連接 Xsens TCP 10.196.173.57:5006，並以 COM7、115200 baud 與 ESP32 通訊。未使用 --arm 時為 Dry Run，只顯示決策結果，不會開啟 COM port 或移動馬達。

## 4.1 控制步驟

1.  接收 TCP JSON，確認 yaw 是有效數值。

2.  以第一筆 yaw 建立基準角度；armed 模式會先送出 s，確保馬達停止。

3.  將 yaw 差值限制在 -180 至 +180 度，避免跨越正負 180 度時誤判為 360 度轉動。

4.  當累積角度差達 deadband，且已超過最短命令間隔時，建立相對位置命令。

5.  以角度差除以經過時間估算 yaw 速度，乘上 gain 後限制在馬達速度範圍內。

6.  將命令寫入 ESP32，並將本次 yaw 更新為新的控制基準。

| 參數 | 預設值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| --deadband | 0.05 degree | 抑制小於門檻的角度變化，減少感測器雜訊造成的頻繁命令。 |
| --command-period | 0.01 s | 最短命令間隔，最高約 100 Hz 更新。 |
| --gain | 1.2 | 放大估算的 yaw 速度，使馬達較能跟上感測器動作。 |
| --min-speed | 10 dps | 位置控制的最小速度。 |
| --max-speed | 720 dps | 位置控制的速度上限。 |
| --speed-step | 1 dps | 對速度四捨五入，降低命令抖動。 |

一般位置命令格式如下。角度為相對於軟體維護目標位置的變化量，而非每次直接指定馬達機械零點。

n <相對角度> <最大速度>
範例：n -0.25 30

watchdog 預設為 0.5 秒。超過此時間未收到 yaw 時，程式會提示資料逾時，但目前仍保留最後一個位置目標，不會自動送出停止命令。若需要資料中斷立即停止，需由操作端送 s，或在後續版本加入 fail-safe 停止策略。

# 5. ESP32 與 CAN 馬達控制

ESP32 韌體使用 Arduino Core 內建的 driver/twai.h，不需額外安裝 ESP32CAN 函式庫。TWAI 設定為 1 Mbps、標準 CAN ID 0x141。

| XIAO ESP32-S3 | WCMCU230 或馬達端 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| D6 / GPIO43 | CTX / TXD | ESP32 TX 輸出至 CAN 收發器。 |
| D7 / GPIO44 | CRX / RXD | CAN 收發器 RX 輸出至 ESP32。 |
| 3V3 | VCC | WCMCU230 邏輯電源。 |
| GND | GND 與馬達電源負極 | 共地參考。 |
| WCMCU230 CANH/CANL | 馬達 CANH/CANL | CAN 差動通訊線。 |

啟動時韌體先檢查 D6/D7 不被拉低，再設定 D6 為輸出、D7 為輸入上拉，並將 TX drive capability 設為最低等級，以降低 GPIO 輸出負擔。Arduino IDE 必須啟用 USB CDC On Boot。

## 5.1 Serial 命令與 CAN 對應

| Serial 命令 | 功能 | CAN 命令 |
| --- | --- | --- |
| r | 讀取溫度、匯流排電壓與錯誤碼。 | 0x9A |
| m <dps> | 連續速度控制，範圍 -720 至 720 dps。 | 0xA2 |
| n <deg> <dps> | 相對位置控制，速度範圍 1 至 720 dps。 | 先讀 0x92，再送 0xA4 |
| s | 停止馬達；速度模式漸減，位置模式或靜止時直接停止。 | 0x81 |

第一個 n 命令會先使用 0x92 讀取馬達多圈角度，作為 position_target_cdeg 初始值。後續相對角度會換算為 0.01 度單位，累積成絕對目標位置，再以 0xA4 送至馬達。

讀取、速度與停止命令會等待 TX ACK 及對應回覆。若出現 TX failed: no CAN ACK 或 TWAI state=2，代表 CAN 未收到可確認的節點或已進入 BUS_OFF，應檢查馬達供電、CANH/CANL、終端電阻、鮑率及收發器狀態，而不是持續重送位置命令。

# 6. 延遲紀錄機制

每隔 10 筆位置命令，bridge 會送出含 sequence 與時間戳記的延伸 n 命令。ESP32 在接收序列命令及確認 CAN 成功送出時記錄時間，並以 LAT 回覆。結果寫入 logs/yaw_motor_latency.csv。

n <角度> <速度> <sequence> <imu_tx_ns> <bridge_tx_ns>
LAT,<sequence>,<imu_tx_ns>,<bridge_tx_ns>,<esp_rx_us>,<esp_can_tx_us>

| CSV 欄位 | 來源 | 意義 |
| --- | --- | --- |
| imu_tx_ns | Xsens reader | JSON 輸出前的時間戳記。 |
| bridge_rx_ns | xsens2esp32.py | bridge 收到 JSON 的時間。 |
| bridge_tx_ns | xsens2esp32.py | bridge 寫入 Serial 前的時間。 |
| esp_rx_us | ESP32 | ESP32 收到延伸命令時的單調計時。 |
| esp_can_tx_us | ESP32 | 確認 CAN frame 成功送出時的單調計時。 |
| imu_to_bridge_ms | CSV 計算 | IMU JSON 送出至 bridge 收到的延遲。 |
| bridge_to_esp_ack_ms | CSV 計算 | bridge 寫入 Serial 到收到 LAT 回覆的延遲。 |
| imu_to_esp_ack_ms | CSV 計算 | IMU 時間戳到收到 ESP32 回覆的端到端延遲。 |
| esp_serial_to_can_tx_ms | CSV 計算 | ESP32 收到序列命令到 CAN 成功送出的時間。 |

imu_to_bridge_ms 與 imu_to_esp_ack_ms 需要兩台電腦時間同步；若時鐘不同步，應以 --imu-clock-offset-ms 修正。上述數值量到的是通訊與命令送出延遲，並非馬達機械軸實際開始轉動或到達目標的延遲；後者需以馬達編碼器回授與誤差門檻量測。

# 7. control_system 系統管理

control_system.py 是一般操作入口。它透過 SSH 連接 Xsens 所在電腦，啟動或停止遠端 reader，並在本機啟動 xsens2esp32.py。SSH 密碼於執行時輸入或由 IMU_SSH_PASSWORD 環境變數提供，不寫入原始碼。

| 輸入 | 行為 |
| --- | --- |
| start | 停止既有遠端 reader，建立新的 reader，確認 TCP 5006 監聽後啟動本機 xsens2esp32.py。 |
| status | 顯示本機 bridge 是否執行，以及遠端 reader 是否正在監聽。 |
| end | 要求 bridge 結束，嘗試送出最後的 ESP32 s，再停止遠端 reader。 |
| quit | 執行與 end 相同的結束流程後離開。 |

bridge 輸出會在控制器視窗以前綴 BRIDGE> 顯示，同時寫入 logs/xsens2esp32.log。

# 8. 程式碼函式與參數詳解

本章以目前儲存庫的實作為準，說明函式的輸入、輸出與責任。Python 中的輸出值通常透過 return 回傳；ESP32 韌體則以 bool 表示是否成功，並將診斷訊息輸出到 USB Serial。所有角度均使用 degree，速度使用 dps（degree per second），CAN 位置資料以 0.01 degree 為最小單位。

## 8.1 mti630r_reader.py 感測資料讀取

此程式是 Xsens 官方 XDA API 與控制系統間的介面。它讀取感測器封包、轉成 Python 字典，選擇性寫入 CSV，並建立 TCP server 讓 xsens2esp32.py 主動連線取得一行一筆的 JSON。

| 命令列參數 | 預設值 | 輸入限制 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| --rate | 100 Hz | 1 至 400 | 要求 MTi 輸出的姿態與九軸資料頻率。 |
| --yaw-only | 關閉 | 旗標 | 只要求姿態資料；啟用時不要求加速度、陀螺儀與磁場資料。 |
| --print-rate | 10 Hz | > 0 | 限制終端機列印頻率，不影響感測器本身的讀取頻率。 |
| --stream-rate | 100 Hz | > 0 | 非 yaw-only 模式下 TCP/UDP JSON 的最大傳送頻率。 |
| --duration | 0 s | >= 0 | 0 代表持續執行；正值代表執行指定秒數後結束。 |
| --csv | 未設定 | 檔案路徑 | 設定時，將完整九軸與姿態資料寫為 CSV。 |
| --udp-host / --udp-port | 未設定 / 5005 | 合法 IP 與 1 至 65535 | 設定後額外以 UDP 傳送 JSON。 |
| --tcp-port | 未設定 | 1 至 65535 | 建立 TCP server；本系統使用 5006。 |

| 函式或方法 | 輸入 | 輸出 | 用途與內部處理 |
| --- | --- | --- | --- |
| PacketCallback.__init__ | max_packets: int，預設 20 | PacketCallback 物件 | 建立固定長度 deque 與 Lock。deque 滿時會淘汰最舊封包，避免讀取端落後造成延遲持續累積。 |
| PacketCallback.onLiveDataAvailable | XDA 裝置、XDA packet | 無 | XDA callback。將收到的封包複製為 XsDataPacket 後，在鎖定區塊中放入佇列。 |
| PacketCallback.get_packet | 無 | XsDataPacket 或 None | 以 thread-safe 方式取出最早等待處理的封包；佇列空時回傳 None。 |
| find_mti | 無 | XsPortInfo | 使用 XsScanner_scanPorts 掃描連接埠，回傳第一個 MTi 或 MTi-G；找不到時拋出 RuntimeError。 |
| configure_device | device、rate_hz、yaw_only | 無；失敗時 RuntimeError | 切至設定模式，要求 PacketCounter、SampleTimeFine、Quaternion；非 yaw-only 時再要求加速度、角速度與磁場，最後切回量測模式。 |
| packet_values | 一筆 XDA packet | dict 或 None | 讀取 Euler roll、pitch、yaw；若有 calibrated data，再寫入 acc、gyro、mag 三軸數值。方向資料不可用時回傳 None。 |
| parse_args | 命令列參數 | argparse.Namespace | 宣告 reader 的所有參數並檢查頻率、時間與通訊埠範圍。 |
| main | 解析後的命令列設定 | int：0 成功，1 失敗 | 掃描與開啟 Xsens、建立 callback、依設定開啟 CSV/UDP/TCP，持續輸出 JSON，並在 finally 關閉 socket、port 與 XDA control。 |

輸出 JSON 由 stream_values 建立，欄位為 time_s、imu_tx_ns、roll、pitch、yaw。json.dumps(..., allow_nan=False) 會拒絕 NaN，避免將無效姿態送進控制端；TCP 傳送時在 JSON 後加上換行字元，讓接收端能辨識每一筆資料的結尾。

## 8.2 xsens2esp32.py yaw 控制 bridge

此程式接收 reader 的 JSON，將相鄰 yaw 差轉為相對位置命令 n，再經 USB Serial 交給 ESP32。它不是直接以 yaw 絕對值控制馬達，因此可持續累積跨多圈的動作。

| 命令列參數 | 預設值 | 輸入限制 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| --transport | tcp | tcp 或 udp | 選擇接收 yaw 的傳輸方式；目前系統使用 TCP。 |
| --sensor-ip / --sensor-port | 10.196.173.57 / 5006 | IP / 1 至 65535 | TCP 模式主動連線的 reader 位址。 |
| --listen-host / --listen-port | 0.0.0.0 / 5005 | IP / 1 至 65535 | 僅 UDP 模式使用的本機監聽位址。 |
| --esp-port / --baud | COM7 / 115200 | Serial port / 正整數 | ESP32 USB Serial 連線設定。 |
| --arm | 關閉 | 旗標 | 未啟用時為 Dry Run，不開啟 COM port，也不送馬達命令。 |
| --deadband | 0.05 degree | >= 0 | yaw 累積變化達此門檻才送出位置命令，抑制雜訊。 |
| --gain | 1.2 | > 0 | 將估算 yaw 速度乘上此值，讓馬達速度更能追上感測器。 |
| --min-speed / --max-speed | 10 / 720 dps | 1 至 720 | 命令速度的下限與上限；實際送出的速度會被夾在此範圍。 |
| --command-period | 0.01 s | > 0 | 兩次位置命令最短間隔；0.01 s 對應最高約 100 Hz。 |
| --speed-step | 1 dps | 1 至 max-speed | 速度以此步進四捨五入，避免微小速度差造成 Serial 命令抖動。 |
| --watchdog | 0.5 s | > 0 | 超過此時間未收到 yaw 時輸出警告；現行程式保留最後位置目標，不會自動停馬達。 |
| --latency-sample-every | 10 | >= 1 | 每 N 筆位置命令加入時間戳，要求 ESP32 回傳 LAT 資料。 |
| --latency-csv | logs/yaw_motor_latency.csv | 檔案路徑 | 延遲量測資料的 CSV 位置。 |
| --imu-clock-offset-ms | 0 ms | 浮點數 | 控制端時鐘減感測端時鐘的校正值；兩台電腦未同步時才需調整。 |
| --duration | 0 s | >= 0 | 0 代表直到 Ctrl+C；正值代表指定執行秒數。 |

| 函式 | 輸入 | 輸出 | 用途與內部處理 |
| --- | --- | --- | --- |
| wrap_degrees | angle: float | float，-180 至 <180 | 以 modulo 將角度差折回最短方向；例如 179 到 -179 度會得到 +2 度，而不是 -358 度。 |
| parse_args | 命令列參數 | argparse.Namespace | 建立控制參數，並驗證 deadband、gain、速度、port、週期與延遲取樣設定。 |
| open_motor | args | serial.Serial 或 None | 只有 --arm 時才開啟 ESP32 COM port。DTR/RTS 固定為 False，避免 XIAO ESP32-S3 因控制線被重設或進入 boot 模式。 |
| send_motor | port、command: str、echo | 無 | 在 armed 模式將 ASCII 命令加換行寫入 Serial；echo 為真時同時印出 MOTOR> 訊息。 |
| read_yaw | 一筆 bytes JSON | (yaw, imu_tx_ns) 或 None | UTF-8 解碼並解析 JSON，取出有限值 yaw 與可選的 imu_tx_ns；格式或數值錯誤直接忽略。 |
| record_esp32_timing | Serial port、pending dict、CSV writer、buffer、clock offset | 未處理完的 bytes buffer | 非阻塞讀取 ESP32 輸出。一般訊息印出；LAT 回覆則與 sequence 對應、計算延遲並寫入 CSV。 |
| main | 命令列設定 | int：0 成功，1 連線或開埠失敗 | 開 TCP/UDP、建立第一筆 yaw 基準、計算 delta 與速度，送出 n 命令，Ctrl+C 或結束時送 s 並關閉資源。 |

main 內的核心計算為 delta = wrap_degrees(yaw - last_motion_yaw)，yaw_speed_dps = abs(delta) / elapsed，speed = clamp(round(yaw_speed_dps × gain)，min-speed，max-speed)。若 delta 未達 deadband 或距上次命令不足 command-period，程式不送新命令。一般命令格式為 n <delta_degrees> <speed>；延遲取樣命令再附加 sequence、imu_tx_ns、bridge_tx_ns。

## 8.3 control_system.py 系統管理

此程式是互動式啟動器。它透過 SSH 在 Xsens 電腦執行 reader，再在本機以 subprocess 啟動 xsens2esp32.py。它管理流程，但不解析 IMU 封包，也不直接組 CAN frame。

| 命令列參數 | 預設值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| --remote-host | 10.196.173.57 | Xsens reader 所在電腦的 SSH 與 TCP 位址。 |
| --remote-user | pmc64 | 遠端 Windows 登入帳號。 |
| --remote-root | C:\Users\PMC64\Desktop\xsens_mti630r | 遠端 reader.py、log 檔所在資料夾。 |
| --remote-python | Python39 python.exe | 遠端執行 mti630r_reader.py 的直譯器完整路徑。 |
| --sensor-port | 5006 | 傳入 reader 與 bridge 的 TCP port。 |
| --esp-port | COM7 | 傳入 bridge 與最終停止命令使用的 ESP32 Serial port。 |
| --deadband / --max-speed | 0.05 / 720 | 傳遞給 bridge 的控制安全限制。 |
| --latency-sample-every | 10 | 傳遞給 bridge 的延遲取樣間隔。 |
| --arm | 關閉 | 傳遞給 bridge；未啟用時系統只做 Dry Run。 |

| 方法 | 輸入 | 輸出 | 用途與內部處理 |
| --- | --- | --- | --- |
| YawMotorSystem.__init__ | args、SSH password | 系統物件 | 保存設定、密碼、本機 bridge Process、log handle 與輸出轉送 thread。 |
| remote_powershell | PowerShell script: str | 遠端 stdout: str | 以 UTF-16LE Base64 封裝指令後透過 Paramiko SSH 執行；SSH 連線 timeout 為 10 秒。 |
| stop_remote_reader | 無 | 無 | 尋找 command line 含 mti630r_reader.py 的遠端行程並停止，輸出停止數量。 |
| start_remote_reader | 無 | bool | 先停止舊 reader，再以 rate 100、stream-rate 100、tcp-port 啟動新行程；最多等待約 5 秒確認 TCP Listen。 |
| forward_bridge_output | 無，使用 self.bridge | 無 | 背景 thread 持續讀 bridge stdout，寫入 logs/xsens2esp32.log 並在畫面前加 BRIDGE>。 |
| close_bridge_log | 無 | 無 | 等待輸出 thread 結束並關閉本機 log 檔。 |
| start_bridge | 無 | bool | 以目前 Python 直譯器啟動 python/xsens2esp32.py，帶入感測 IP、Serial port、deadband、max-speed 與 --arm。 |
| send_stop_to_esp | 無 | 無 | 短暫開啟 ESP32 Serial，送出 s\n 後關閉；DTR/RTS 保持 False。 |
| stop_bridge | 無 | 無 | 先以 CTRL_BREAK_EVENT 請 bridge 正常退出，逾時後 terminate/kill，接著送 s 並關閉 log。 |
| start | 無 | 無 | 依序啟動遠端 reader 與本機 bridge，並捕捉 SSH 或網路例外。 |
| end | 無 | 無 | 停止 bridge、嘗試停止遠端 reader，最後輸出 System ended。 |
| status | 無 | 無 | 列出本機 bridge 是否執行，並查詢遠端 TCP port 是否 Listen。 |
| parse_args / main | 命令列與互動輸入 | int：0 | 驗證系統設定，取得 SSH 密碼後讀取 start、status、end、quit 命令。 |

## 8.4 ESP32_WCMCU230_CAN_TEST.ino 韌體

ESP32 韌體將簡短的 Serial 文字命令轉成 8-byte CAN frame。使用 ESP-IDF TWAI driver，在 XIAO ESP32-S3 上以 D6/GPIO43 為 TX、D7/GPIO44 為 RX，透過 WCMCU230 的 CTX/CRX 進入 CAN 匯流排。

| 常數或狀態 | 值或型別 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| CAN_TX_PIN / CAN_RX_PIN | GPIO43 / GPIO44 | CAN 控制器連到 WCMCU230 的 CTX 與 CRX。 |
| MOTOR_CAN_ID | 0x141 | 送往 Driver ID 0 的標準 CAN identifier。 |
| READ_MULTI_TURN_ANGLE / READ_STATE_1 | 0x92 / 0x9A | 讀取絕對多圈位置，或讀取溫度、電壓、錯誤狀態。 |
| SPEED_CONTROL / POSITION_CONTROL_SPEED / MOTOR_STOP | 0xA2 / 0xA4 / 0x81 | 連續速度、帶速度的絕對位置、停止命令。 |
| MIN_SPEED_DPS / MAX_SPEED_DPS | -720 / 720 | m 命令可接受的連續速度範圍。 |
| MIN_POSITION_SPEED_DPS / MAX_POSITION_SPEED_DPS | 1 / 720 | n 命令可接受的位置控制最大速度範圍。 |
| can_ready | bool | start_can 成功後為 true；所有 CAN 操作先檢查此狀態。 |
| commanded_speed_dps / soft_stop_active | int / bool | 保存最後速度模式速度與漸停是否進行中。 |
| position_target_initialized / position_target_cdeg | bool / int32 | 保存是否已讀取起始多圈角度，以及目前累積的絕對目標位置，單位 0.01 degree。 |
| command_buffer / command_length | char[96] / size_t | USB Serial 的行緩衝；長度超過 95 字元會拒絕該命令。 |

| 函式 | 輸入 | 輸出 | 用途與內部處理 |
| --- | --- | --- | --- |
| print_frame | label、twai_message_t | 無 | 以十六進位列印 CAN ID、DLC 與最多 8 bytes 資料，供接線與協定除錯。 |
| print_status | 無 | 無 | 讀取 TWAI status，列印 state、TX/RX error counter、bus error count。 |
| start_can | 無 | bool | 先以 INPUT_PULLUP 檢查 D6/D7 未被拉低；再設 D6 OUTPUT、D7 INPUT_PULLUP、最低 TX drive capability，安裝並啟動 1 Mbps normal-mode TWAI。 |
| can_exchange | data[8]、expected_command、reply 指標 | bool | 清除舊 RX frame，送出 frame，最多等待 500 ms 的 TX ACK，再最多等待 1 s 的同 ID/命令回覆；成功時寫入 reply。 |
| can_send_position_target | data[8]、wait_for_tx_success、can_tx_us 指標 | bool | 快速送出位置 frame。一般追蹤時不等待 ACK；延遲取樣時最多等待 30 ms，並記錄 CAN 成功送出的 ESP 微秒時間。 |
| read_motor_state | 無 | 無 | 以 0x9A 呼叫 can_exchange，解析 reply[1] 溫度、reply[2:4] 乘 0.01 V 的電壓與 reply[7] 錯誤碼。 |
| run_motor | speed_dps: int | bool | 將 dps 乘 100 成為協定的 0.01 dps/LSB，低位元優先寫入 0xA2 的 bytes 4 至 7。 |
| read_motor_position | position_cdeg 指標 | bool | 以 0x92 讀取 reply[4:8] little-endian int32，存入 0.01 degree 多圈位置。 |
| move_motor_relative | delta_degrees、max_speed_dps；可選延遲欄位 | bool | 首次先讀位置；將 delta 乘 100 後累加至 position_target_cdeg，再以 0xA4 送出目標位置。小於 0.005 degree 會忽略。 |
| stop_motor_immediately | 無 | bool | 送 0x81 並等待 ACK/回覆，同時清除漸停狀態與速度記錄。 |
| begin_soft_stop | 無 | 無 | 速度模式非零時啟用漸停；已經靜止時直接呼叫立即停止。 |
| update_soft_stop | 無 | 無 | 每 100 ms 將速度朝 0 改變 10 dps；到 0 後發 0x81。loop 會持續呼叫它。 |
| valid_speed | speed_dps: int | bool | 檢查 m 命令速度是否在 -720 至 720 dps。 |
| handle_command | line: char* | 無 | 剖析 r、m、n、s；n 可接一般 3 欄格式或含 sequence/時間戳的 6 欄延遲格式。 |
| setup | 無 | 無 | 初始化 USB Serial、印出指令說明，並呼叫 start_can。 |
| loop | 無 | 無 | 執行漸停、逐字讀 USB Serial、以換行或 100 ms 無新字元作為命令結束，再交給 handle_command。 |

| CAN 命令 | 8-byte 資料格式 | 程式如何編碼 |
| --- | --- | --- |
| 0x9A 讀狀態 | [9A, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00] | 讀回溫度、0.01 V 電壓、錯誤碼。 |
| 0x92 讀多圈角度 | [92, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00] | 讀回 bytes 4 至 7 的 little-endian int32，單位 0.01 degree。 |
| 0xA2 速度控制 | [A2, 00, 00, 00, v0, v1, v2, v3] | speed_dps × 100 轉 int32，v0 是最低位元；負值代表反向。 |
| 0xA4 位置控制 | [A4, 00, s0, s1, p0, p1, p2, p3] | s0:s1 為最大速度 dps 的 little-endian uint16；p0:p3 為多圈目標位置 cdeg。 |
| 0x81 停止 | [81, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00] | 立即停止命令；s 在速度模式會先執行軟性減速。 |

# 9. 建議操作流程

## 9.1 啟動前檢查

1.  確認 Xsens 電腦與控制電腦網路互通，且遠端 SSH 可連線。

2.  確認 ESP32、WCMCU230、馬達電源與 CANH/CANL 接線完成。

3.  在斷電狀態量測 CANH 與 CANL，確認等效終端電阻約為 60 ohm。

4.  關閉 Arduino Serial Monitor、VS Code Serial Monitor 等會占用 COM7 的程式。

5.  先以 ESP32 的 r 指令確認能收到馬達狀態回覆，再啟用自動跟隨。

## 9.2 一般啟動

cd C:\Users\e11512\Documents\Codex\smr\SMR-
python python\control_system.py --arm

system> start

若只想確認 Xsens 資料、網路與控制決策，而不控制馬達，省略 --arm 即可進入 Dry Run。

## 9.3 停止

system> end

也可使用 Ctrl+C 結束。正常結束時，bridge 與控制器都會嘗試送出 s。任何異常情況下仍應保留可立即切斷馬達外部電源的實體安全方式。

# 10. 後續改善方向

將 watchdog 改為資料中斷後主動發送停止命令，並在 CAN 無 ACK 時停止重試。

利用馬達編碼器回授確認實際位置，建立 yaw 與馬達位置的閉迴路誤差補償。

使用 NTP 或 PTP 同步兩台電腦時鐘，提高端到端延遲紀錄可信度。

以設定檔統一 IP、COM 與控制限制，並建立 CAN 故障保護狀態。